BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ

RF TESTLERİ ANA TALİMATI

RF KAZANÇ (GAIN) DOĞRULAMA (Kalibrasyon

| Doküman Kodu | : kalite-kod-belirlemeli TMK-GAIN-001 geçici ad |
| --- | --- |
| Sürüm No | : 0.0a [Gözden geçirmeden sonra 1.0 olacaktır] |
| Sürüm Tarihi | : gg.aa.yyyy |

TÜBİTAK BİLGEM

Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi

Bilişim Teknolojileri Enstitüsü

P.K. 74, 41470 Gebze / KOCAELİ

Tel: (0262) 675 30 00, Faks: (0262) 648 11 00

www.bilgem.tubitak.gov.tr

bilgem@tubitak.gov.tr

Bu sayfa bilerek boş bırakılmıştır.

DOKÜMAN ONAY BİLGİLERİ

| Hazırlayan(lar) | MERYEM UĞURLU | İmza |
| --- | --- | --- |
| Kontrol Eden(ler) | AZİZ GÜR | İmza |
|  | CEM BORAN KARAÇAM | İmza |
|  |  | İmza |
|  |  | İmza |
|  | AD SOYAD - KALİTE | İmza |
| Onaylayanlar |  |  |
| Bölüm Sorumlusu | ÇAĞRI BİÇİÇİ | İmza |
| Proje Yöneticisi |  |  |
| Kalite ve Süreç Yönetimi Bölümü |  | İmza |
| Enstitü Müdür Yardımcısı |  | İmza |
| Enstitü Müdürü |  | İmza |
| Müşteri Kabul |  | İmza |

DEĞİŞİKLİK KAYITLARI

| Sürüm No | Sürüm Nedeni | Bölüm/Sayfa No | Sürüm Tarihi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0a |  |  | gg.aa.yyyy |

DAĞITIM KAYITLARI

| Dağıtım No | Sürüm No | Kuruluş / Bölüm | Dağıtım Yöntemi |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 0.0a |  |  |

İÇİNDEKİLER

ŞEKİLLER LİSTESİ	7

TABLOLAR LİSTESİ	8

1.GİRİŞ	9

1.1 Amaç	9

1.2 Kapsam	9

1.3 Hedeflenen Sistemler	9

1.4 Hariç Tutulan Testler	10

1.5 Kaynakça	10

1.6	Tanımlar ve Kısaltmalar	10

1.6.1	Tanımlar	10

1.6.2	Kısaltmalar	11

1.6.3 Referans Dokümanlar	12

2. KAZANÇ DOĞRULAMA FELSEFESİ VE YAKLAŞIMI	12

2.1 Kazanç Doğrulamanın Amacı ve Konumu	12

2.2 Regüle Edilmiş Kazanç Yaklaşımı	13

2.3 Kazanç Testi ile Lineerlik Testlerinin Ayrımı	13

2.4 Test Seviyesi ve Kullanım Senaryoları	13

2.5 Test ve Kalibrasyon Ayrımı	14

3. SİSTEM VE TEST EDİLEN YAPILAR	14

3.1 RF Zinciri Genel Mimarisi	14

3.2 Kazanç ve ATT Kontrol Mekanizması	15

3.3 Test Noktaları ve Ölçüm Referansları	15

3.4 Test Edilen ve Edilmeyen Yapılar	15

4. TEST ORTAMI VE GENEL KURULUM	16

4.1 Ortam Koşulları	16

4.2 Ortak RF Test Kurulumu	16

4.3 Ölçüm Cihazları ve Konfigürasyonları	17

4.4 Kayıp, Doygunluk ve Koruma Yönetimi	17

4.5 Otomasyon ile Kurulum Uyumu	18

5. ÖN KOŞULLAR VE VARSAYIMLAR	18

5.1 DUT Çalışma Koşulları	18

5.2 Kalibrasyon Durumu ve ATT Tabloları	18

5.3 Kazanç Seviyeleme Varsayımları	19

5.4 Test Öncesi Kontroller	19

5.5 Ön Koşul Sağlanmama Durumu	19

6. KAZANÇ TESTLERİ VE UYGULAMA AKIŞI	20

6.1 Genel Yaklaşım	20

6.2 Frekans Altında Kazanç Testi (Gain vs Frequency)	20

6.3 Kazanç Seviyeleme Doğruluğu Testi (Leveling Accuracy)	20

6.4 Kazanç Testlerinin Uygulama Sırası	21

6.5 Kazanç Testleri ile Diğer Testler Arasındaki İlişki	21

6.6 Test Sonuçlarının Geçerliliği	22

7. KABUL KRİTERLERİ VE DEĞERLENDİRME	22

7.1 Genel Değerlendirme Yaklaşımı	22

7.2 Kazanç Kabul Kriterleri	22

7.3 Seviyeleme Doğruluğu Kabul Kriterleri	23

7.4 PASS / FAIL Karar Mantığı	23

7.5 Değerlendirme Notları ve Sınırlar	23

7.6 Sonuçların Kullanımı	23

8. OTOMASYON VE YAZILIM ALTYAPISI	24

8.1 Otomasyon Yaklaşımı	24

8.2 CLI ve UI Kullanım Rolleri	24

8.3 Test Parametre Yönetimi	25

8.4 Ölçüm ve Test Akışı Kontrolü	25

8.5 Loglama ve Veri Kaydı	25

8.6 Hata Yönetimi ve Kullanıcı Uyarıları	26

9. RAPORLAMA VE KAYITLAR	26

9.1 Genel Raporlama Yaklaşımı	26

9.2 Zorunlu Rapor İçeriği	26

9.3 Ölçüm Sonuçları ve Grafikler	27

9.4 Tablo Bazlı Sonuç Sunumu	27

9.5 PASS / FAIL ve Yorum Alanları	27

9.6 Kayıtların Saklanması ve Erişim	28

9.7 Anomali ve Sapma Kayıtları	28

10. İZLENEBİLİRLİK	28

10.1 Gereksinim – Test – Sonuç İlişkisi	28

10.2 Gereksinim Referanslama Kuralları	29

10.3 Test Kodları ve Versiyonlama	29

10.4 Yazılım ve Konfigürasyon İzlenebilirliği	29

10.5 Denetim ve Geriye Dönük İzleme	29

10.6 İzlenebilirlik Kayıtlarının Saklanması	30

11. REVİZYON VE DEĞİŞİKLİK YÖNETİMİ	30

11.1 Revizyon Yönetimi Yaklaşımı	30

11.2 Değişiklik Türleri	30

11.3 Değişiklik Etki Analizi	31

11.4 Testlerin Yeniden Çalıştırılması	31

11.5 Revizyon Geçmişi Tablosu	31

11.6 Doküman Onay ve Yürürlük	31

EKLER	32

# ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil tablosu öğesi bulunamadı.

# TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1  Kaynak Dokümanlar	10

Tablo 2 Kısaltmalar	11

Tablo 3 Revizyon İzleme	31

Tablo 4 TEST SEVİYESİ VE AMAÇ MATRİSİ	32

Tablo 5 TEST UYGULANABİLİRLİK MATRİSİ	32

# 1.GİRİŞ

## 1.1 Amaç

Bu ana talimatın amacı; RF sisteminin veya alt sistemlerinin, tanımlı frekans bandı boyunca attenuator (ATT) ve kazanç kontrol mekanizmaları kullanılarak hedeflenen çıkış gücünü sağlayabilme yeteneğini doğrulamak için uygulanacak kazanç testlerine ait genel yaklaşımı, kuralları ve bağlı alt test prosedürlerini tanımlamaktır.

Kazanç doğrulaması kapsamında;

- frekansa bağlı seviyeleme davranışı,

- hedef çıkış gücünden sapmalar,

- kazanç tutarlılığı

değerlendirilir.

Bu talimat kapsamında yapılan kazanç testleri lineerlik (P1dB/IP3) doğrulaması değildir ve ürün kabul kriteri oluşturmaz; ilgili lineerlik testleri ayrı ana talimatlar altında ele alınır.

## 1.2 Kapsam

Bu ana talimat aşağıdaki kazanç testlerini kapsar:

- Frekans altında kazanç testi (Gain vs Frequency)

- Hedef çıkış gücü seviyeleme doğruluğu

- Kazanç seviyeleme hatası değerlendirmesi

Bu talimat kapsamında yer alan testler;

- geliştirme,

- sistem doğrulama,

- üretim öncesi değerlendirme

amaçlarıyla uygulanabilir.

## 1.3 Hedeflenen Sistemler

Bu ana talimat aşağıdaki RF sistemleri ve alt bileşenler için geçerlidir:

- RF vericiler

- Transceiver modülleri

- RF güç yükselteçleri (PA)

- BUC / RF çıkış zincirleri

- Modem ve RF kartları

Kazanç seviyeleme mekanizması içermeyen pasif RF bileşenler bu talimat kapsamı dışındadır.

## 1.4 Hariç Tutulan Testler

Aşağıdaki testler bu ana talimat kapsamında yer almaz:

- P1dB / IP1dB testleri

- IP3 ve intermodülasyon testleri

- Harmonik ve spurious emisyon testleri

- RF kalibrasyon ve ATT tablo üretim prosedürleri

Bu testler ilgili ayrı ana test talimatları altında tanımlanır ve gerekirse bu talimata referans verir.

## 1.5 Kaynakça

Tablo 1  Kaynak Dokümanlar

| Sıra No | Belge Numarası | Belge Adı | Sürüm No | Sürüm Tarihi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Tanımlar ve Kısaltmalar

### Tanımlar

Bu ana talimat kapsamında kullanılan temel terimler aşağıda tanımlanmıştır. Tanımlar, testlerin doğru anlaşılması ve uygulanması açısından bağlayıcıdır.

- Kazanç (Gain):
Bir RF sisteminin giriş ve çıkış güçleri arasındaki farktır.

Gain (dB)=Pout−PinGain\,(dB) = P_{out} - P_{in}Gain(dB)=Pout​−Pin​

Bu talimat kapsamında kazanç, nihai bir kabul kriteri değil, hedef çıkış gücünü sağlamak için kullanılan performans göstergesidir.

- Regüle Edilmiş Kazanç (Levelled Gain):
Sistem içerisinde yer alan attenuator ve kazanç kontrol elemanları kullanılarak, frekans değişimine rağmen çıkış gücünün hedeflenen seviyede tutulması durumudur.

- Hedef Çıkış Gücü (Target Output Power):
Kazanç testleri sırasında sistemin sağlaması beklenen nominal çıkış gücü seviyesidir (örn. 20 dB).

- Seviyeleme (Leveling):
Hedef çıkış gücünün sağlanabilmesi amacıyla kazanç ve attenuator değerlerinin otomatik veya manuel olarak ayarlanması sürecidir.

- Seviye Hatası (Level Error):
Ölçülen çıkış gücü ile hedef çıkış gücü arasındaki farktır.

Level Error (dB)=Pout,measured−Pout,targetLevel\ Error\,(dB) = P_{out,measured} - P_{out,target}Level Error(dB)=Pout,measured​−Pout,target​

- ATT (Attenuator):
RF sinyal seviyesini belirli bir oranda zayıflatmak için kullanılan, sabit veya kontrol edilebilir RF elemanıdır.

- DUT (Device Under Test):
Test edilen RF cihazı veya sistemidir.

### Kısaltmalar

Tablo 2 Kısaltmalar

| BİLGEM | Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi |
| --- | --- |
| BTE | Bilişim Teknolojileri Enstitüsü |
| TÜBİTAK | Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu |
| RF. | Radio Frequency. |
| DUT. | Device Under Test |
| ATT. | Attenuator |
| PA. | Power Amplifier |
| BUC. | Block Up Converter |
| CW. | Continuous Wave |
| SA. | Spectrum Analyzer |

### 1.6.3 Referans Dokümanlar

Bu ana talimat aşağıdaki dokümanlara referans verir:

- Sistem Gereksinimleri Dokümanı (SYS-RF-REQ-XXX)

- RF Test Planı

- RF Kazanç Test Prosedürü (Alt Talimat)

- RF P1dB Doğrulama Ana Talimatı

- Ölçüm Cihazları Kalibrasyon Sertifikaları

- İlgili ürün teknik dokümantasyonları

Referans dokümanlarda yer alan limitler ve test koşulları, bu ana talimat kapsamında bağlayıcıdır.

# 2. KAZANÇ DOĞRULAMA FELSEFESİ VE YAKLAŞIMI

## 2.1 Kazanç Doğrulamanın Amacı ve Konumu

Kazanç doğrulama testleri, RF sisteminin veya alt sistemlerinin tanımlı çalışma koşulları altında hedeflenen çıkış gücünü sağlayabilme yeteneğini değerlendirmek amacıyla uygulanır.

Bu doğrulama;sistemin frekans boyunca davranışını,seviyeleme mekanizmasının doğruluğunu, attenuator ve kazanç kontrol zincirinin tutarlılığını ortaya koymayı hedefler.

Kazanç doğrulaması, sistemin çalışabilirliğini ve performans tutarlılığını değerlendiren bir testtir ve lineerlik sınırı (P1dB/IP3) doğrulaması yerine geçmez.

## 2.2 Regüle Edilmiş Kazanç Yaklaşımı

Bu ana talimat kapsamında ele alınan RF sistemleri, sabit bir kazanç yapısına sahip değildir. Sistem içerisinde yer alan attenuator (ATT) ve kazanç kontrol elemanları, frekansa bağlı kayıpları kompanse etmek amacıyla dinamik olarak ayarlanır.

Bu yaklaşımda:

Kazanç, sistem tarafından bilinçli olarak regüle edilir

Ölçülen kazanç değeri, sistemin doğal davranışı değil, kontrollü bir çalışma noktasıdır Testin amacı “kazanç ne kadar?” sorusu değil, “hedeflenen çıkış seviyesi sağlanabiliyor mu?” sorusudur.

Bu nedenle kazanç doğrulama testleri, regüle edilmiş kazanç (levelled gain) kavramı üzerine kuruludur.

## 2.3 Kazanç Testi ile Lineerlik Testlerinin Ayrımı

Kazanç testleri ile P1dB/IP3 gibi lineerlik testleri, farklı doğrulama amaçlarına hizmet eder:

- Kazanç Testleri

- Performans ve seviyeleme odaklıdır

- Hedef çıkış gücü doğruluğunu değerlendirir

- Frekans boyunca sistem davranışını inceler

- Lineerlik Testleri (P1dB/IP3)

- Doğrusal çalışma sınırını doğrular

- Ürün kabul kriteri oluşturur

- Regüle edilmiş kazanç koşulu altında uygulanır

Bu nedenle kazanç testleri, lineerlik testleri için ön koşul ve referans niteliği taşır; ancak sonuçları doğrudan ürün kabulü anlamına gelmez.

## 2.4 Test Seviyesi ve Kullanım Senaryoları

Kazanç doğrulama testleri aşağıdaki test seviyelerinde uygulanabilir:

  - Geliştirme Seviyesi

  - RF zinciri davranışının analizi

  - Frekans bağımlı kazanç karakterizasyonu

  - Sistem Doğrulama Seviyesi

  - Hedef çıkış gücü seviyeleme doğrulaması

  - Sistem entegrasyon kontrolleri

  - Üretim Öncesi / Üretim Destek Seviyesi

  - Hızlı performans kontrolü

  - Lineerlik testleri öncesi referans oluşturma

Her test seviyesi için uygulanacak detay prosedürler, bu ana talimata bağlı alt test talimatlarında tanımlanır.

## 2.5 Test ve Kalibrasyon Ayrımı

Kazanç doğrulama testleri sırasında;

  - ATT tablosu üretimi ve optimizasyonu kalibrasyon faaliyetidir

  - Mevcut ATT tablosu ile yapılan ölçümler test faaliyetidir

Bu ana talimat kapsamında yalnızca mevcut ve geçerli ATT tabloları ile yapılan kazanç doğrulamaları ele alınır. Kalibrasyon süreçleri ayrı dokümanlar altında tanımlanır ve bu talimata referans verir.

# 3. SİSTEM VE TEST EDİLEN YAPILAR

## 3.1 RF Zinciri Genel Mimarisi

Bu ana talimat kapsamında doğrulanan kazanç davranışı, aşağıdaki tipik RF zinciri mimarisine sahip sistemler için geçerlidir:

- RF giriş katı

- Kazanç ayarlanabilir aktif bloklar (LNA, IF/BB gain stage vb.)

- Kontrol edilebilir attenuator (ATT) blokları

- RF güç yükselteci (PA)

- RF çıkış katı

RF zinciri, frekansa bağlı kayıpları kompanse edebilmek amacıyla kazanç ve attenuator elemanlarının birlikte çalıştığı bir yapıdadır. Bu nedenle kazanç davranışı, tekil bir bileşenin değil, zincirin tamamının sistem seviyesi tepkisini temsil eder.

## 3.2 Kazanç ve ATT Kontrol Mekanizması

Kazanç doğrulama testleri sırasında sistem aşağıdaki kontrol mekanizmasına göre çalışır:

- Hedef çıkış gücü, test öncesinde tanımlanır

- Sistem, ölçülen çıkış gücüne bağlı olarak: kazanç kademelerini, attenuator değerlerini otomatik olarak ayarlar.

- Amaç, frekans değişimine rağmen çıkış gücünü hedeflenen seviyede tutmaktır

Bu yapı içerisinde:

- Kazanç değerleri serbestçe değişen ölçüm çıktıları değildir

- Ölçülen kazanç, sistemin kontrol algoritması sonucu ulaştığı çalışma noktasıdır

Kazanç doğrulama testleri, bu kontrol mekanizmasının doğru ve tutarlı çalışıp çalışmadığını değerlendirmeyi hedefler.

## 3.3 Test Noktaları ve Ölçüm Referansları

Kazanç doğrulama testlerinde kullanılan temel ölçüm noktaları aşağıda tanımlanmıştır:

RF Giriş Referansı (Pin):

DUT RF girişine uygulanan, ölçüm veya ayar amacıyla kullanılan giriş gücü seviyesidir.

RF Çıkış Referansı (Pout):

DUT RF çıkışından ölçülen, hedef çıkış gücü ile karşılaştırılan güç seviyesidir.

Kazanç Hesaplama Referansı:

Kazanç, aşağıdaki referans noktaları kullanılarak hesaplanır:

Gain (dB)=Pout−PinGain\,(dB) = P_{out} - P_{in}Gain(dB)=Pout​−Pin​

Ölçüm referans noktaları, test sırasında kablo, attenuator ve adaptör kayıpları dikkate alınarak belirlenir ve bu kayıplar ölçüm sonuçlarından düşülür.

## 3.4 Test Edilen ve Edilmeyen Yapılar

Bu ana talimat kapsamında:

Test edilen yapılar:

- Kazanç seviyeleme mekanizması içeren RF zincirleri

- ATT kontrollü RF çıkış sistemleri

- PA içeren aktif RF modülleri

Test edilmeyen yapılar:

- Pasif RF bileşenler

- Sabit kazançlı, kontrolsüz RF blokları

- Sadece karakterizasyon amaçlı VNA ölçümleri

Bu ayrım, kazanç doğrulama testlerinin sistem davranışını hedeflediğini netleştirmek amacıyla yapılmıştır.

# 4. TEST ORTAMI VE GENEL KURULUM

## 4.1 Ortam Koşulları

Kazanç doğrulama testleri, aksi belirtilmedikçe aşağıdaki ortam koşulları altında gerçekleştirilir:

- Ortam sıcaklığı: 23 ± 5 °C

- Bağıl nem: %30 – %70

- Ortam titreşimi: İhmal edilebilir seviyede

- Elektromanyetik ortam: Harici RF girişimlerinden arındırılmış

Ortam koşulları test raporlarında kayıt altına alınır. Ortam koşullarındaki sapmalar, test sonuçlarının değerlendirilmesinde dikkate alınır.

## 4.2 Ortak RF Test Kurulumu

Kazanç doğrulama testlerinde kullanılan genel RF test kurulumu aşağıdaki gibidir:

Signal Generator → (Gerekirse Harici ATT) → DUT RF In

DUT RF Out → (Koruma ATT) → Spectrum Analyzer / Power Meter

Kurulum sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

- Ölçüm cihazlarının giriş seviyeleri doygunluğa girmemelidir

- PA çıkışlarında ölçüm cihazı korunmalıdır

- RF kabloları ve attenuator’lar ölçüm frekans bandına uygun olmalıdır

Bu kurulum, kazanç doğrulama testleri için referans kurulum olarak kabul edilir. Kurulumdan sapmalar test raporunda belirtilmelidir.

## 4.3 Ölçüm Cihazları ve Konfigürasyonları

Kazanç doğrulama testlerinde aşağıdaki ölçüm cihazları kullanılır:

- RF Signal Generator

- Spectrum Analyzer veya Power Meter

Ölçüm cihazları için genel konfigürasyon kuralları:

- Frekans doğruluğu gereksinimleri test edilen banda uygun olmalıdır

- RBW / VBW ayarları ölçüm kararlılığını bozmayacak şekilde seçilmelidir

- Power averaging ayarları test senaryosuna uygun olmalıdır

Cihaz konfigürasyonları, otomasyon sistemi tarafından otomatik olarak ayarlanabilir veya alt test talimatlarında manuel olarak tanımlanır.

## 4.4 Kayıp, Doygunluk ve Koruma Yönetimi

Kazanç doğrulama testlerinde ölçüm doğruluğunu etkileyen başlıca faktörler aşağıda tanımlanmıştır:

- RF kablo kayıpları

- Harici attenuator kayıpları

- Ölçüm cihazı giriş doygunluğu

- DUT çıkış seviyesinin ölçüm sınırları

Bu nedenle:

- Kablo ve attenuator kayıpları test öncesinde karakterize edilmelidir

- Ölçüm sonuçlarından bu kayıplar düşülmelidir

- Ölçüm cihazlarının maksimum giriş seviyeleri aşılmamalıdır

Koruma amaçlı kullanılan attenuator’lar, kazanç seviyeleme mekanizmasının bir parçası olarak değerlendirilmez.

## 4.5 Otomasyon ile Kurulum Uyumu

Kazanç doğrulama testleri, otomasyon altyapısı ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır:

- Test kurulumu, otomasyon tarafından doğrulanabilir olmalıdır

- Ölçüm cihazı bağlantı durumu test öncesi kontrol edilmelidir

- Yanlış kurulum durumlarında test otomatik olarak durdurulabilir

Bu yaklaşım, operatör kaynaklı hataları azaltmak ve test tekrar edilebilirliğini artırmak amacıyla benimsenmiştir.

# 5. ÖN KOŞULLAR VE VARSAYIMLAR

## 5.1 DUT Çalışma Koşulları

Kazanç doğrulama testine başlamadan önce DUT aşağıdaki koşulları sağlamalıdır:

- DUT nominal besleme gerilimleri ile çalışıyor olmalıdır

- DUT, test moduna alınmış olmalıdır

- RF giriş ve çıkış portları doğru şekilde sonlandırılmış olmalıdır

- DUT üzerinde reset, power-cycle veya konfigürasyon değişikliği yapılmamış olmalıdır

DUT’un çalışma koşullarındaki değişiklikler, test sonuçlarını geçersiz kılabilir.

## 5.2 Kalibrasyon Durumu ve ATT Tabloları

Kazanç doğrulama testleri, önceden oluşturulmuş ve geçerli ATT tabloları kullanılarak gerçekleştirilir.

Bu kapsamda:

- Güncel ATT tablosu DUT üzerine yüklenmiş olmalıdır

- ATT tablosunun versiyonu ve tarihi kayıt altına alınmalıdır

ATT tablosu bu test sırasında yeniden üretilmez veya optimize edilmez.

ATT tablo üretimi ve optimizasyonu, kalibrasyon faaliyetidir ve bu ana talimat kapsamında yer almaz.

## 5.3 Kazanç Seviyeleme Varsayımları

Kazanç doğrulama testleri aşağıdaki varsayımlar altında gerçekleştirilir:

- Kazanç seviyeleme mekanizması aktiftir

- Hedef çıkış gücü test öncesinde tanımlanmıştır

- Sistem, frekans değişimine karşı çıkış gücünü regüle edebilecek yapıdadır

Bu varsayımların sağlanmaması durumunda test başlatılmamalıdır.

## 5.4 Test Öncesi Kontroller

Test başlamadan önce aşağıdaki kontroller yapılmalıdır:

☐ Ölçüm cihazları açık ve stabil durumda mı?

☐ Ölçüm cihazlarının kalibrasyonu geçerli mi?

☐ RF kabloları ve attenuator’lar doğru bağlanmış mı?

☐ ATT tablosu DUT üzerinde yüklü mü?

☐ Hedef çıkış gücü doğru tanımlanmış mı?

Bu kontrollerin otomasyon tarafından yapılabildiği durumlarda, kontrol sonuçları loglanır.

## 5.5 Ön Koşul Sağlanmama Durumu

Ön koşullardan herhangi birinin sağlanmadığı durumlarda:

- Test otomatik olarak durdurulabilir

- Operatöre uyarı mesajı gösterilir

Test sonucu geçersiz (Invalid) olarak işaretlenir

Bu durumda testin tekrarlanabilmesi için ön koşulların yeniden sağlanması gerekir.

# 6. KAZANÇ TESTLERİ VE UYGULAMA AKIŞI

## 6.1 Genel Yaklaşım

Bu ana talimat kapsamında uygulanan kazanç testleri, RF sisteminin hedeflenen çıkış gücünü frekans boyunca sağlayabilme yeteneğini doğrulamak amacıyla gerçekleştirilir.

Kazanç testleri:

- regüle edilmiş kazanç yaklaşımı ile uygulanır,

- attenuator ve kazanç kontrol mekanizmalarının birlikte çalışmasını değerlendirir,

- sistem seviyesinde performans doğrulaması sağlar.

Bu bölümde tanımlanan testler, detaylı adımlar ve ölçüm yöntemleri açısından ilgili alt test talimatlarına referans verir.

## 6.2 Frekans Altında Kazanç Testi (Gain vs Frequency)

Bu testin amacı, tanımlı frekans bandı boyunca sistemin hedeflenen çıkış gücünü sağlayabildiğini ve kazanç davranışının frekansa bağlı olarak tutarlı olduğunu doğrulamaktır.

Test Özeti:

- Hedef çıkış gücü sabit tutulur

- Frekans taraması gerçekleştirilir

- Her frekansta çıkış gücü ve kazanç kaydedilir

Değerlendirilen Parametreler:

Kazanç (Gain = Pout − Pin)

Seviye hatası (Level Error)

Frekansa bağlı kazanç eğrisi

Referans Alt Talimat:

→ RF Kazanç Test Prosedürü – Frekans Altında Kazanç Testi

## 6.3 Kazanç Seviyeleme Doğruluğu Testi (Leveling Accuracy)

Bu test, kazanç ve ATT kontrol mekanizmasının hedeflenen çıkış gücünü ne kadar hassas şekilde tutabildiğini değerlendirmek amacıyla uygulanır.

Test Özeti:

- Hedef çıkış gücü ile ölçülen çıkış gücü karşılaştırılır

- Seviyeleme hatası hesaplanır

- Tolerans dışı noktalar tespit edilir

Değerlendirilen Parametreler:

- Ortalama seviyeleme hatası

- Maksimum seviyeleme hatası

Bu test, kazanç doğrulama testlerinin temel performans göstergelerinden biridir.

Referans Alt Talimat:

→ RF Kazanç Test Prosedürü – Kazanç Seviyeleme Doğruluğu

## 6.4 Kazanç Testlerinin Uygulama Sırası

Kazanç doğrulama testleri aşağıdaki sırayla uygulanır:

- Test ön koşullarının sağlandığının doğrulanması

- Frekans altında kazanç testinin uygulanması

- Kazanç seviyeleme doğruluğunun değerlendirilmesi

- Test sonuçlarının kaydedilmesi ve raporlanması

Kazanç testleri sırasında ATT tablosu değiştirilmez veya optimize edilmez. ATT tablosu ile ilgili ihtiyaçlar kalibrasyon süreçleri kapsamında ele alınır.

## 6.5 Kazanç Testleri ile Diğer Testler Arasındaki İlişki

Kazanç testleri:

- P1dB / IP3 gibi lineerlik testleri için ön koşul ve referans oluşturur

- Harmonik, spurious ve spektral testlerin öncesinde uygulanabilir

- Üretim testlerinde hızlı performans kontrolü amacıyla kullanılabilir

Kazanç testlerinin PASS olması, lineerlik testlerinin otomatik olarak PASS olduğu anlamına gelmez.

## 6.6 Test Sonuçlarının Geçerliliği

Kazanç test sonuçları aşağıdaki durumlarda geçersiz kabul edilir:

- Ön koşulların sağlanmadığı tespit edilirse

- Test sırasında DUT konfigürasyonu değiştirilirse

- Ölçüm cihazı doygunluğu veya bağlantı hatası oluşursa

Bu durumlarda test tekrar edilir ve geçersiz sonuçlar raporda açıkça belirtilir.

# 7. KABUL KRİTERLERİ VE DEĞERLENDİRME

## 7.1 Genel Değerlendirme Yaklaşımı

Kazanç doğrulama testleri, performans bazlı testlerdir.

Bu ana talimat kapsamında elde edilen sonuçlar, sistemin hedeflenen çıkış gücünü sağlayabilme yeteneğini değerlendirmek amacıyla kullanılır.

Kazanç testleri:

- ürün kabul testi değildir,

- lineerlik sınırı doğrulaması içermez,

- performans ve seviyeleme tutarlılığına yönelik değerlendirme sağlar.

Bu nedenle değerlendirme, tanımlı limitler ve toleranslar üzerinden yapılır.

## 7.2 Kazanç Kabul Kriterleri

Kazanç doğrulama testlerinde aşağıdaki kriterler değerlendirilir:

- Frekans bandı boyunca ölçülen kazanç değerleri,

- tanımlı minimum ve maksimum limitler içerisinde olmalıdır.

Kazanç eğrisi üzerinde:

- ani sıçramalar,

- beklenmeyen çöküşler,

- frekansla tutarsız davranışlar

bulunmamalıdır.

Kazanç limitleri, RF Donanım Ekibi tarafından belirlenir ve ilgili alt test talimatlarında tanımlanır.

## 7.3 Seviyeleme Doğruluğu Kabul Kriterleri

Hedef çıkış gücü ile ölçülen çıkış gücü arasındaki fark aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilir:

- Ortalama seviyeleme hatası tanımlı tolerans içerisinde olmalıdır.

- Maksimum seviyeleme hatası tanımlı üst sınırı aşmamalıdır.

- Seviyeleme hatası limitleri, sistem gereksinimleri doğrultusunda belirlenir.

## 7.4 PASS / FAIL Karar Mantığı

Kazanç doğrulama testleri için PASS / FAIL kararı aşağıdaki şekilde verilir:

PASS

- Tüm kazanç ve seviyeleme kriterleri sağlanıyorsa

- Ölçüm sırasında geçersizlik oluşturan bir durum yaşanmadıysa

FAIL

- Kazanç veya seviyeleme kriterlerinden biri sağlanmıyorsa

- Test geçerliliğini etkileyen bir anomali tespit edildiyse

FAIL durumunda:

- Test sonucu raporda açıkça belirtilir

- Gerekli görülen durumlarda test tekrarlanabilir

- Kalibrasyon veya tasarım incelemesi gerekebilir

## 7.5 Değerlendirme Notları ve Sınırlar

Kazanç testlerinin PASS olması, P1dB, IP3 veya diğer lineerlik testlerinin PASS olduğu anlamına gelmez. Kazanç testleri, ön koşul veya referans test olarak kullanılabilir.

Kazanç sonuçları, kalibrasyon ihtiyacına işaret edebilir; ancak bu ana talimat kapsamında kalibrasyon yapılmaz.

## 7.6 Sonuçların Kullanımı

Kazanç doğrulama test sonuçları aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:

- Sistem performans değerlendirmesi

- Lineerlik testleri öncesi referans oluşturma

- Üretim öncesi kontrol

- Test otomasyonu doğrulaması

Sonuçların kullanım amacı, test raporunda açıkça belirtilmelidir.

# 8. OTOMASYON VE YAZILIM ALTYAPISI

## 8.1 Otomasyon Yaklaşımı

Kazanç doğrulama testleri, insan müdahalesini en aza indirecek ve test tekrar edilebilirliğini artıracak şekilde otomasyon destekli olarak tasarlanmıştır.

Bu ana talimat kapsamında otomasyonun temel hedefleri şunlardır:

- Test adımlarının tutarlı şekilde uygulanması

- Ölçüm parametrelerinin standartlaştırılması

- Operatör kaynaklı hataların azaltılması

- Test sonuçlarının izlenebilir şekilde kaydedilmesi

Otomasyon altyapısı, kazanç doğrulama testlerinin hem CLI tabanlı hem de UI tabanlı olarak çalıştırılmasına olanak sağlayabilir.

## 8.2 CLI ve UI Kullanım Rolleri

Kazanç doğrulama testlerinde CLI ve UI aşağıdaki rollerle kullanılır:

CLI (Command Line Interface):

- Otomatik test çalıştırma

- Batch / regresyon testleri

- CI / nightly test entegrasyonları

- Test parametrelerinin versiyonlanabilir şekilde çağrılması

UI (User Interface):

- Operatör etkileşimi gerektiren testler

- Test konfigürasyonunun görsel olarak doğrulanması

- Anlık ölçüm izleme ve uyarılar

- Sahada ve üretimde kullanım

Kazanç doğrulama testlerinin referans çalıştırma yöntemi, kullanılan ortam ve test seviyesi doğrultusunda belirlenir.

CLI ve UI, aynı test motorunu (engine) kullanmak zorundadır.

## 8.3 Test Parametre Yönetimi

Kazanç doğrulama testlerinde kullanılan tüm parametreler, merkezi ve izlenebilir bir yapı üzerinden yönetilir:

- Test frekansları

- Hedef çıkış gücü

- Kazanç ve seviyeleme limitleri

- ATT başlangıç değerleri

Parametreler:

- dosya tabanlı (ör. JSON / YAML),

- sürüm kontrollü,

- test kodundan ayrıştırılmış

olmalıdır.

Bu yaklaşım, farklı projelerde aynı test mantığının yeniden kullanılmasını sağlar.

## 8.4 Ölçüm ve Test Akışı Kontrolü

Otomasyon yazılımı aşağıdaki işlevleri desteklemelidir:

- Test ön koşullarını kontrol etme

- Ölçüm cihazlarını otomatik konfigüre etme

- Frekans taramasını ve ölçümleri yürütme

- Seviyeleme ve kazanç hesaplamalarını yapma

- Tolerans dışı durumlarda test akışını durdurma

Test akışı, operatör tarafından atlanamaz adımlar içermelidir.

## 8.5 Loglama ve Veri Kaydı

Kazanç doğrulama testleri sırasında aşağıdaki veriler kayıt altına alınır:

- Test zamanı ve test ID

- DUT seri numarası ve konfigürasyonu

- Kullanılan ATT tablosu versiyonu

- Ölçülen Pin, Pout ve hesaplanan kazanç

- PASS / FAIL sonucu

Loglama:

- zaman damgalı,

- değiştirilemez (read-only),

- geriye dönük izlenebilir

olacak şekilde tasarlanmalıdır.

## 8.6 Hata Yönetimi ve Kullanıcı Uyarıları

Otomasyon altyapısı aşağıdaki durumlarda kullanıcıyı bilgilendirmelidir:

- Ölçüm cihazı bağlantı hataları

- Doygunluk veya ölçüm aralığı ihlalleri

- Ön koşulların sağlanmaması

- Limit dışı ölçümler

Bu durumlarda test:

- otomatik olarak durdurulabilir

- “Geçersiz (Invalid)” olarak işaretlenebilir

# 9. RAPORLAMA VE KAYITLAR

## 9.1 Genel Raporlama Yaklaşımı

Kazanç doğrulama testlerinin tüm çıktıları, izlenebilirlik ve tekrar edilebilirlik sağlayacak şekilde raporlanır ve kayıt altına alınır.

Raporlama süreci:

- otomasyon tarafından üretilen ham verileri,

- hesaplanmış test sonuçlarını,

- değerlendirme kararlarını

tekil ve tutarlı bir yapı altında birleştirir.

Kazanç doğrulama test raporları, ürün kabul raporu değildir; performans değerlendirme ve referans amaçlıdır.

## 9.2 Zorunlu Rapor İçeriği

Her kazanç doğrulama testi raporu aşağıdaki bilgileri içermelidir:

- Test adı ve test kodu

- Test tarihi ve saati

- DUT tanımı ve seri numarası

- Test ortam koşulları (sıcaklık, nem)

- Kullanılan ölçüm cihazları ve seri numaraları

- Kullanılan ATT tablosu (versiyon / tarih)

- Hedef çıkış gücü değeri

Bu bilgiler raporda değiştirilemez metadata olarak saklanmalıdır.

## 9.3 Ölçüm Sonuçları ve Grafikler

Kazanç doğrulama test raporlarında aşağıdaki ölçüm çıktıları bulunmalıdır:

- Frekans vs Kazanç grafiği

- Frekans vs Çıkış Gücü grafiği

- Seviyeleme hatası (Level Error) dağılımı

- Minimum / maksimum kazanç değerleri

Grafikler:

- açık eksen tanımlı,

- birim bilgisi içeren,

- ölçeklendirmesi sabit

olacak şekilde sunulmalıdır.

## 9.4 Tablo Bazlı Sonuç Sunumu

Raporlarda, grafiklere ek olarak aşağıdaki tablo bazlı sonuçlar yer almalıdır:

- Frekans, Pin, Pout, Kazanç

- Hedef çıkış gücü ve ölçülen çıkış gücü

- Seviyeleme hatası

- Her frekans noktası için değerlendirme sonucu

Tablolar, otomasyon çıktıları ile birebir uyumlu olmalıdır.

## 9.5 PASS / FAIL ve Yorum Alanları

Her raporda aşağıdaki değerlendirme alanları yer almalıdır:

- Genel test sonucu (PASS / FAIL)

- Tolerans dışı noktalar için açıklama

- Operatör veya test mühendisi notları

PASS / FAIL kararı, 8. Kabul Kriterleri bölümünde tanımlanan kurallara göre otomasyon veya test mühendisi tarafından verilir.

## 9.6 Kayıtların Saklanması ve Erişim

Kazanç doğrulama testlerine ait rapor ve kayıtlar:

- sürüm kontrollü bir ortamda,

- değiştirilemez formatta,

- geriye dönük izlenebilir

şekilde saklanmalıdır.

Kayıtların saklama süresi ve erişim yetkileri, kalite yönetim sistemi kapsamında belirlenir.

## 9.7 Anomali ve Sapma Kayıtları

Kazanç doğrulama testleri sırasında tespit edilen anomali veya sapmalar:

- raporda açıkça belirtilir,

- gerekirse ayrı bir sapma kaydı (deviation record) ile ilişkilendirilir,

- ilgili mühendislik ekiplerine bildirilir.

Bu kayıtlar, ilerleyen testlerde referans olarak kullanılabilir.

# 10. İZLENEBİLİRLİK

## 10.1 Gereksinim – Test – Sonuç İlişkisi

Kazanç doğrulama testleri, sistem gereksinimlerini doğrulamak amacıyla uygulanır ve her test, en az bir gereksinim ile ilişkilendirilmiş olmalıdır.

Bu kapsamda aşağıdaki izlenebilirlik zinciri sağlanır:

Sistem Gereksinimi → Ana Test Talimatı → Alt Test Talimatı

→ Test Kodu → Test Sonucu / Rapor

Bu zincirin herhangi bir halkasının eksik olması durumunda test sonucu izlenebilir kabul edilmez.

## 10.2 Gereksinim Referanslama Kuralları

Her kazanç doğrulama testi, ilgili SYS-RF-REQ-XXX gereksinim koduna referans vermelidir.

Bir test birden fazla gereksinimi doğruluyorsa, tüm gereksinimler açıkça listelenmelidir.

Gereksinim değişiklikleri, test kapsamı ve limitleri üzerinde etkili olabilir; bu durumda test dokümanları gözden geçirilmelidir.

## 10.3 Test Kodları ve Versiyonlama

Kazanç doğrulama testleri için:

- Her testin benzersiz bir test kodu bulunmalıdır (örn. RF-GEN-GAIN-001).

- Test kodları, otomasyon yazılımı ve raporlar ile birebir eşleşmelidir.

- Test kodu değişiklikleri versiyon kontrollü olarak yapılmalıdır.

- Test kodu versiyonu, test raporunda açıkça belirtilmelidir.

## 10.4 Yazılım ve Konfigürasyon İzlenebilirliği

Kazanç doğrulama testlerinde kullanılan yazılım ve konfigürasyonlar aşağıdaki şekilde izlenebilir olmalıdır:

- Otomasyon yazılımı versiyonu

- Test motoru (engine) versiyonu (ayrı ise )

- Kullanılan parametre dosyalarının (JSON / YAML vb.) sürümü

- Yüklenen ATT tablosu versiyonu

Bu bilgiler test raporunda zorunlu metadata olarak yer alır.

## 10.5 Denetim ve Geriye Dönük İzleme

İzlenebilirlik yapısı sayesinde aşağıdaki sorulara geriye dönük cevap verilebilmelidir:

- Bu test neden yapıldı?

- Hangi gereksinimi doğruluyor?

- Hangi yazılım ve konfigürasyon ile çalıştırıldı?

- Sonuç hangi tarihte, kim tarafından alındı?

Bu yaklaşım, iç ve dış denetimler için kanıt üretilebilirlik sağlar.

## 10.6 İzlenebilirlik Kayıtlarının Saklanması

İzlenebilirlik kayıtları:

- test raporları ile birlikte,

- sürüm kontrollü ve değiştirilemez ortamda,

- kalite yönetim sistemi kurallarına uygun

şekilde saklanmalıdır.

# 11. REVİZYON VE DEĞİŞİKLİK YÖNETİMİ

## 11.1 Revizyon Yönetimi Yaklaşımı

Bu ana test talimatı, sistem gereksinimleri, donanım mimarisi veya test yaklaşımındaki değişikliklere bağlı olarak revizyona tabi tutulabilir.

Revizyonlar aşağıdaki prensiplere göre yönetilir:

- Her revizyon benzersiz bir revizyon numarası alır

- Revizyon geçmişi doküman içerisinde kayıt altına alınır

- Eski revizyonlar arşivlenir ve değiştirilmez

Yürürlükte olan revizyon, testlerin uygulanmasında tek geçerli referans olarak kabul edilir.

## 11.2 Değişiklik Türleri

Bu ana talimat kapsamında değerlendirilen değişiklik türleri aşağıda listelenmiştir:

- Sistem gereksinimi değişiklikleri

- RF zinciri mimarisi değişiklikleri

- Kazanç seviyeleme yaklaşımı değişiklikleri

- Test limitleri ve tolerans değişiklikleri

- Otomasyon yazılımı veya test akışı değişiklikleri

Her değişiklik, test sonuçlarının geçerliliği açısından değerlendirilmelidir.

## 11.3 Değişiklik Etki Analizi

Bir değişiklik talebi alındığında aşağıdaki sorular yanıtlanmalıdır:

- Hangi testleri etkiliyor?

- Mevcut test sonuçları geçerli mi?

- Testlerin yeniden çalıştırılması gerekiyor mu?

- Alt test talimatlarında güncelleme gerekli mi?

Değişiklik etki analizi, Test & Doğrulama Mühendisi tarafından yapılır ve kayıt altına alınır.

## 11.4 Testlerin Yeniden Çalıştırılması

Aşağıdaki durumlarda kazanç doğrulama testleri yeniden çalıştırılmalıdır:

- Hedef çıkış gücü veya kazanç limitleri değiştiyse

- ATT tablosu veya kazanç kontrol mekanizması değiştiyse

- RF zincirinde donanımsal değişiklik yapıldıysa

- Ölçüm cihazları veya test ortamı değiştiyse

Yeniden çalıştırılan testler, yeni revizyon altında raporlanır.

## 11.5 Revizyon Geçmişi Tablosu

Bu ana test talimatının revizyon geçmişi aşağıdaki tabloda tutulur:

Tablo 3 Revizyon İzleme

| Revizyon | Tarih | Değişiklik Açıklaması | Etkilenen Bölümler | Onay |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R0 |  | İlk yayın | Tümü |  |
| R1 |  |  |  |  |

## 11.6 Doküman Onay ve Yürürlük

Bu ana test talimatı:

- Test & Doğrulama Birimi

- RF Donanım Ekibi

- Kalite / Sistem Mühendisliği

tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Onaylanmamış veya taslak durumdaki dokümanlar, test uygulamalarında kullanılamaz.

# EKLER

Tablo 4 TEST SEVİYESİ VE AMAÇ MATRİSİ

| Test ID | Test Adı | Geliştirme | Üretim | Sistem | Testin Amacı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tablo 5 TEST UYGULANABİLİRLİK MATRİSİ

| Test ID | Test Adı | Cihaz / Ürün | Test Seviyesi | Limit Seti | Uygulanabilirlik | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Doküman Sonu